Классификаторы в проблеме сверхразрешения

Е.Н. Терентьев1, Н.Е. Шилин -Терентьев2

1Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

2EPAM systems, USA

en.teren@physics.msu.ru

Классификация разновидностей методов сверхразрешения производится по величине промежутка между минимальным значением Модуляционной Передаточной Функции (МПФ) M(O) (для дискретной Аппаратной Функции (АФ) О) и нулем. Классификаторы лежат в основе концепции сверхразрешения.

Ведение

Прибор с АФ О присутствует в линейной модели регистрации изображений I∂=Oσ*Ix, звездочкой * обозначаем операцию свертка. Значками SD (стандартное отклонение) ∂ и σ, отмечаем, что измеренное изображение I∂ и АФ Оσ известны с ошибками. В этой работе предполагается точная модель регистрации изображений I=O*Ix, т.е. SD ∂=σ=0. Обозначим md=min|M(O)|- не настраиваемый и mD=min|M(pO)| - настраиваемый промежуток МПФ M(O) и нулем. Если md>0, то R=O-1 и Ix=R*I.

Прибор априори – до измерений должен “настраиваться” по параметрам [Loc, dx, DIAP] по непрерывной АФ parO [2-5], так что бы было либо естественное md>0, либо c интерполированием изображения под другой шаг оцифровки, и повышением обусловленности DIAP для АФ О, mD >md>0, см. Рис. 1,3. Сказанное означает, что в Классификаторе мы можем оказаться в методе C, но лучше бы сразу попасть в идеальный метод B.

Классификаторы

Классифицируются методы сверхразрешения по величине промежутка 0≤md≤1 для АФ О в точной модели регистрации изображений I=O*Ix.

| A O=DK md=M(DK)==1 Обращение не нужно | B O~DK 1≤md≤10-1 R=O-1 Обычное обращение | C M(O),M(pO) 10-1≤md≤10-4 md->mD pR=pO-1 Для измерений низкой точности | D M(O),M(pO) 10-4≤md≤10-5 md->mD pR=pO-1 Для измерений высокой точности | E M(O),M(pO) Iz≤ md≤10-5 md->mD pR=pO-1 Модельные эксперименты | F, Finish M(O)~DK 0≤md≤Iz=10-13 Из-за ошибок мантиссы вычисления не имеют смысла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. Классификатор методов сверхразрешения

Выбор адекватной модели в методах C, D и E

Основная задача по выбору АФ pO=pR-1 ставится как задача на минимум:

с построением Характеристикой Адекватности Модели (ХАМ) АФ О [2,3]

{x=Nor(pR), y=Err(pO), z=II(pR*O)}                                         (2)

С ХАМ АФ О (2) представлены методы от A до E, отмеченные светлыми прямоугольниками. ХАМ дискретной модели с dx=1 и размером области определения Loc=12 соответствует методу С. ХАМ непрерывной модели с dx=1/4, Loc=12 ближе к методам D, E, см. Рис. 2.

Если ХАМ непрерывной модели изображать в одном масштабе, то ХАМ непрерывной модели условно займет место длинного прямоугольника, помеченного Err(pO)=3.1 и dx=1/4, см. Рис.2.

| DIAP Диапазон значений МПФ М(рR)=1/ M(pO) DK, {1,0,1} 1, DK 0 Iz DIAP=1/diap md=diap mD=1/15 | Обратимость ХАМ АФ pO A, B C Loc=12, dx=1 1/10 md~1/200 dx=1/4 Err(pO)=3.1 mD=1/15 1/80 1/5 1/25 1 | md=6.10-5 D, E Loc=12, dx=1/4 |
| --- | --- | --- |

Рис. 3. Промежутки md=min|M(O)|, mD=min|M(pO)| и ХАМ АФ рО.

Математическая фокусировка – регулировка увеличения разрешения изображений начинается с уменьшения от единицы регулируемого промежутка mD ≤ 1. При mD=1 в результате остаются исходные изображения. С уменьшением mD растут величины сверхразрешения SR и реакции на шум Nor(pR), см. Рис.4-5.

| SR=[ 4.6, 4.5, 4.3 ] Nor(pR)=[ 8.9, 8.7, 8.5 ] Nor(pR)=[ 4.7, 4.6, 4.6 ] mD=1/5 | SR=[ 6.7, 6.4, 6.0 ] mD=1/10 | SR=[ 8.1, 7.5, 7.0 ] Nor(pR)=[ 12.4, 12.1, 11.7 ] Nor(pR)=[ 17.6, 17.1, 16.2 ] mD=1/15 | SR=[ 9.0, 8.4, 7.8 ] mD=1/25 |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 4. Сверхразрешения SR и реакции на шум Nor(pR) в исходной сетке dx=1

Для однобайтовых изображений (низкой точности метод С) ограничение (неадекватность) реализуется около mD~1/25, появляются изменяющиеся (“выбиваются” красные) мелкие детали в изображении (высокой реакцией на шум – Nor(pR)), см. Рис. 5. Поэтому считаем, для однобайтовых изображений, как в нашем примере (∂~3-5%), допустимы величины SR~9.5. Для двух байтовых изображений ожидается сверх- разрешение SR~20-30, методы типа D.

| SR=[ 5.0, 5.0, 4.9 ] Nor(pR)=[ 5.0, 5.0, 5.0 ] mD=1/5 | SR=[ 7.5, 7.4, 7.3 ] Nor(pR)=[ 9.9, 9.9, 9.9 ] Nor(pR)=[ 14.9, 14.9, 14.8 ] mD=1/10 | SR=[ 9.5, 9.4, 9.2 ] Nor(pR)=[ 24.7, 24.7, 24.6 ] mD=1/15 | SR=[ 12.7, 12.5, 12.3 ] mD=1/25 |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 5. Сверхразрешения SR и реакции на шум Nor(pR) с интерполяцией dx=1/4

Промежутки md и mD

На Рис 6, 7 представлены промежутки md=min|M(O)|- не настраиваемый и mD=min|M(pO)| - настраиваемый промежуток МПФ M(O) и нулем.

| SR=[ 8.1, 7.5, 7.0 ] mD=1/15 md~1/200 SR=BP/∑ M(O) ≥ 1 SR=1, О=Dk | Nor(pR)=[ 12.4, 12.1, 11.7 ] BP=∑ M(pR)M(O) |
| --- | --- |

Рис. 6. Дискретная модель dx=1, с промежутком mD=1/15.

Обсуждение

Подход в проблеме сверхразрешения c Классификаторами упорядочивает создание моделей для достижения предельного адекватного сверх разрешения.

В сверхразрешённых изображениях возможны скачки, перепады яркостей, т.е. решения обратной задачи по компенсации искажений АФ О не являются гладкими.

Не гладкость решений позволяет обоснованно и безопасно применять данный метод, например, в контурах управления реакторами.

| SR=[ 9.5, 9.4, 9.2 ] mD=1/15 md~6.10-5 | Nor(pR)=[ 14.9, 14.9, 14.8 ] |
| --- | --- |

Рис. 7. Непрерывная модель dx=1/4, с промежутком mD=1/15.

Интересные модификации методов могут быть реализованы в новых радарных технологиях (с управляемой диаграммой направленности), в радарах с синтезированной апертурой и т.п. Подобные результаты уже получены в пассивном радиовидении [3].

Если есть необходимость, то решения (сверхразрешенные изображения) можно “сгладить” (конечно, с потерей разрешения) согласно априорной информации.

Возможно применение методов сверхразрешения с интерполяцией для достижения предельного сверх разрешения в электронной микроскопии и томографии.

Необходимо разработать Классификатор для неточных моделей регистрации изображений I∂=Oσ*Ix , ∂>0 и σ>0.

Предлагаемая концепция проблемы сверхразрешения с классификатором намного сложнее классического метода регуляризации [5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Е.Н. Терентьев, Н.Е. Терентьев//ИЗВЕСТИЯ РАН, СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ, 2015, том 79, № 12, с. 1633-1637.

2. E.N. Terentiev, N.E. Terentiev, N. E.//ISSN 1062-8738, Bulletin of the Russian Academy of Science. Physics, 2015, Vol.79, No 12, pp.1427-1431, DOI 10.3103/S1062873815120229

3. Е.Н. Терентьев, …//УЗФФ Московского Университета, 9 с., №6, 1761005(2017)

5. А.Н. Тихонов, М.В. Уфимцев “Статистическая обработка результатов эксперимента” изд. Московского университета, 1988.