К решению краевых задач об эволюции собственных форм многопараметрических систем (тонких ортотропных круговых пластин и прямых конических оболочек вращения), описываемых цилиндрическими функциями второго порядка.

Е.З. Король

Научно Исследовательский Институт Механики

Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова

1151107, Москва, Мичуринский просп., 1, t-mail: ez_korol@mail.ru

Аннотация (5-7 строк)

Ключевые слова: многопараметрические механические системы, пластинка, коническая оболочка, собственные формы, колебания, устойчивость, траектория нагружения, коэффициенты жёсткости, коэффиценты бесселевых добавок, виды модулированных форм, система изогональных функций.

Рассматриваются многопараметрические механические системы. Осесимметрическое напряжённо-деформированные состояния таких систем описываются обыкновенными линейными дифференциальными уравнениями (ЛОДУ) высшего (четвёртого и выше) порядка бесселева типа. К таким системам относятся, например, круговые пластины и прямые круговые конические оболочки вращения при осесимметрических нагружениях и кинематических закреплениях, находящиеся в состоянии линейно упругих (по Гуку) малых (по Коши) деформаций. напряжённо - деформированное состояние таких систем Выделен такой класс уравнений, решение которых представляется элементарными цилиндрическими функциями второго порядка (функциями Бесселя-Неймана-Вебера, модифицированными функциями Бесселя – Макдональда-Ганкеля, функциями Кельвина-Томсона первого и второго родов, произвольного и целого индексов, действительного, мнимого или комплексного аргументов). К такому классу ЛОДУ относятся уравнения, представляющие собой сумму эйлерова дифференциально - операторного многочлена (полинома), содержащего целые «степени-порядки» некоторого базового дифференциального оператора второго порядка эйлерова типа, и бесселевого добавка – произведения произвольной целой степени координатной переменной и искомой функции с соответствующим «коэффициентом бесселевого добавка». В качестве базового оператора введен обобщённый степенно-дифференциальный оператор второго порядка (типа преобразования Ломмеля - Томсона), представляющий собой произведение координатной переменной степени согласованной со степенью бесселева добавка на оператор эйлера второго порядка с сопряжёнными характеристическими показателями. Полиномиальной структуре ЛОДУ  две формы: в виде указанной выше суммы «степеней-порядков» базовых операторов и в виде коммутативного  произведения элементарных бесселевых операторов. Эйлеровы части элементарных бесселевых операторов совпадают  (одинаковые характеристические показатели и параметры сдвига), одинаковы и степени координатной переменной бесселевых добавок, а числовые коэффициенты  бесселевых добавок есть решения  соответствующего определяющего уравнения, содержащее числовые коэффициенты-«коэффициенты жёсткости»  исходного дифференциально-операторного полинома. Дифференциальные уравнения, описывающие  собственные формы таких систем при малых изгибных свободных колебаниях или их собственные формы, предшествующие потере устойчивости, содержат так называемые «коэффициенты жёсткости» ЛОДУ. параметрически зависящие от мембранных усилий, значения которых  в свою очередь зависят от внешней краевой нагрузки и условий закрепления. Вид (осцилляционный или неосцилляционный) и параметры собственных изгибных форм механических систем в этих состояниях, как решения соответствующих краевых задач, зависят от указанных параметров. Задача отыскания собственных чисел и собственных форм в предлагаемой постановке  сводится к решению системы детерминантно - краевых уравнений, соответствующих всем возможным видам собственных форм, принимаемых системой на введенной в постановку «траектории нагружения» в пространстве «коэффициентов жёсткости», и дополненных  выражениями «соотношений связности». Последние представляют собой связи «коэффициентов жёсткости» ЛОДУ и «структурных параметров форм», вытекающие из сравнения двух полиномиальных форм записи ЛОДУ.  С одной стороны - суммой произведений «базовых» дифференциальных операторов эйлерова типа первого и высшего порядков или лапласова типа второго и высшего (чётного) порядков на соответствующие степени  координатной переменной и  «коэффициенты жёсткости» при них и коммутативным произведением  элементарных дифференциальных операторов бесселева типа второго порядка, содержащих «структурные параметры форм» - с другой стороны.

1. Бесселев дифференциальный оператор высшего порядка: структура и её элементы. Рассматриваемые состояния многопараметрических механических систем относительно осесиметрических изгибных форм – действительной функции прогиба  W(η) искомой на интервале 0≤η≤1 действительной переменной в полярной системе координат описываются линейными обыкновенными дифференциальными уравнениями (ЛОДУ) высшего (четвёртого и выше) порядков бесселева типа. В структуре дифференциального оператора  ЛОДУ содержатся: многопараметрическая обобщённо-эйлерова часть ΕE(2N)W,bи двухпараметрический бесселев добавок

Β(2N)(b(2N),s)W≡[Ε(2N)(b(2N),s)эйлерова часть+b0(2N)η2Ns]бесселев добавокW= =η2Ns[n=1Nb2n(2N)η−2nsΕ(2n)σ,μ,sэйлерова часть+b0(2N)]бесселев добавокW                                    (1)

Обобщённо-эйлерова часть (специального степенно-дифференциального вида) представляется суммой произведений степеней координатной переменной η−2ns на эйлеровы дифференциальные операторы Ε(2N)(σ,μ,s)W (специального вида - целые «степени - порядки» базового трёхпараметрического элементарного биномиального дифференциального эйлерова оператора второго порядка) соответствующих порядков

Ε(2n)(σ,μ,s)W=k=1nΕk(2)(σ,μ,s)WΕk(2)(σ,μ,s)W=[(Dη+σ−2s(k−1))2−μ2]W                      (2)

Показатели степеней 2(N−n)s координатной переменной и характеристические показатели ν1,2,k=−σ+2s(k−1)±μ, k=1,n  эйлеровых операторов содержат параметр s-показатель степени бесселева добавка.

Базовый биномиальный эйлеров оператор второго порядка содержит два параметра: σ- параметр сдвига и μ- индекс цилиндрических функций-решений ЛОДУ

Ε1(2)(σ,μ)W=[(Dη+σ)2−μ2]W=Ε1(2)(a(2))W=(Dη2+a1(2)Dη+a0(2))W= =Ε1(2)(ν)W=(Dη−ν1)(Dη−ν2)W           (3)

где характеристические показатели, как корни показательного характеристического (векового) уравнения  и эти параметры связаны соотношениями

ν1,2↔P(2)(ν)=ν2+a1(2)ν+a0(2)=0, σ=ν1+ν22, μ=ν1−ν22, ν1≥ν2              (4)

«Степени-порядки» Ε(2n)(σ,μ,s)W базового дифференциального оператора, таким образом, содержат два постоянных параметра и их пары характеристических показателей отличаются друг от друга на  целое число 2s(k−1) параметров s - показателя степени бесселева добавка. Базовый эйлеров дифференциальный оператор (3) в канонической форме представим или в обобщённо – лапласовом  виде

Ε1(2)(a(2))W=[η2d2dη2+(1+a1(2))ηddη+a0(2)]W=η2[d2dη2+1+a1(2)ηddη+a0(2)η2]W=η2∇σ,μ2W=[d2dη2+1+2σηddη−μ2−σ2η2]W               (5)

При переходе от канонической формы записи операторов к эйлеровой используются следующие выражения

ηdWdη=DηW, η2d2Wdη2=Dη(Dη−1)W, μndnWdηn=k=1n[Dη−(k−1)]W           (6)

Базовый эйлеров дифференциальный оператор является основным элементом степенно-дифференциальным оператором второго порядка, используемого в дальнейших преобразованиях исходного оператора в виде суммы к форме коммутативного произведения

Основной обобщённый эйлеров степенно-дифференциальный оператор. Введём оператор аналогиченый эйлерову и подобный преобразованию Ломмеля-Томсона, отличающийся степенью (не произвольной степенью, а согласованной с показателем степени бесселева добавка) множителя и вторым порядком дифференциального оператора (а не функцией)

Κ1(2)(σ,μ,s)W=η−2s[(Dη+σ)2−μ2]W                                      (7)

и, аналогично, для k>1

Κk(2)(σ,μ,s)W=η−2sΕk(2)(σ,μ)W=η−2s[(Dη+σ−2s(k−1))2−μ2]W         (8)

а его «степени-порядки» представляются так

Κ(2n)(σ,μ,s)W=k=1nΚk(2)(σ,μ,s)W=η−2sΕ1(2)          (9)

Обобщённый эйлеров степенно-дифференциальный оператор (8) и его «степени-порядки» (9) являются основными в полиномиальном представлении бесселевых операторов и в форме суммы степеней (1) обобщённого оператора

Β(2N)(b(2N))W=η2Ns[n=1Nb2n(2N)Κ(2n)(σ,μ,s)+b0(2N)]W                (10)

и в форме коммутативного произведения.

Бесселева добавка b0(2N)η2Ns имеет числовой «коэффициент бесселевой добавки» - параметр b0(2N), определяющий степень «растяжения-сжатия» аргумента цилиндрических функций – решений ЛОДУ.   Параметрический показатель степени 2Ns координатной переменной  определяет не только степень «растяжения-сжатия» аргумента (ηsλs),  но  и «нелинейность»  такого «растяжения-сжатия».

Основной обобщённый бесселев оператор второго порядка. Рассматриваемые обобщённые бесселевы операторы полиномиальной структуры представляют сумму «степеней- порядков» базового элементарного оператора, который согласно выше представленным  элементарным эйлеровым операторам может быть записан

Β1(2)(σ,μ,s,λ)W=η2s[Κ1(2)(σ,μ,s)+λ2]W=η2s[η−2sΕ1(2)(σ,μ)+λ2]W              (11)

Обобщённый бесселев оператор высшего порядка. Полиномиальная структура оператора  в форме коммутативного произведения имеет следующее эйлерова представление

Β(2N)(σ,μ,s,λ)W=η2Nsn=1NΒт(2)(σ,μ,s,λn2)W=η2Ns[n=1N(Κ1(2)(σ,μ,s)+λn2)]W         (12)

где «коэффициенты бесселевых добавок» λn2, n=1,N в разложении (12) есть корни характеристического полинома

ΡB(λ)=n=0Nb2n(2N)λ2=0                                            (13)

и являются основными структурными параметрами решений, связанные с «коэффициентами жёсткости» соответствующими соотношениями.

Соотношения связности «коэффициентов бесселевых добавок» и «коэффициентов жёсткости». Раскрывая произведения биномов (13), получаем указанные выше соотношения

b2N(2N)=1, b2n(2N)=j=1CNnkj=1nλkj2, b2N−2(2N)=n=1Nλn2, b0(2N)=n=1Nλn2                        (14)

Вывод. Если исходный линейный дифференциальный оператор бесселевого типа высшего порядка (1) представляет сумму произведений эйлеровых дифференциальных операторов высшего (кратного) порядка  Ε(2n)(σ,μ,s) специального вида (2) на соответствующую степень  η−2ns координатной переменной, с показателем степени, согласованным параметром s показателя степени  бесселевой добавки, и если операторы (2) с помощью обобщённых преобразований типа Ломмеля-Томсона – операторов (7)-(9) и (11) и соотношений связности (13)-(14)  представимы произведением биномиальных операторов а их характеристические показатели  таковы, что их пары образуют арифметические последовательности с разностью, согласованной с параметром s показателя степени бесселевой добавки, то этот оператор представим коммутативным произведением элементарных бесселевых операторов второго порядка с  заданными «коэффициентами добавка» и одинаковой эйлеровой частью

Β(2N)(b(2N))W=η2Ns[n=1Nb2n(2N)η−2nsk=1n((Dη+σ−2s(k−1))2−μ2)+b0(2N)]W=η2Nsn=1N[(η−2s(Dη+σ)2−μ2)+λn2]W, λn2⇔PB(2N)(λ2)=n=1Nb2n(2N)λn2+b0(2N)=0      (15)

Это значит, что решение ЛОДУ высшего 2N порядка с однородной (нулевой) правой часть сводится  к решению независимой системы 2N однотипных ЛОДУ второго порядка бесселева типа

Β(2N)(b(2N))W=0, ⇔ Βn(2)(σ,μ,s,λn)=[η−2s((Dη+σ)2−μ2)+λn2]W=0, n=1,N (16)

2. Преобразования Ломмеля-Томсона и сведение обобщённых бесселевых ЛОДУ второго порядка к каноническому виду. Известны два типа преобразований уравнений Бесселя общего вида (имеющих четыре параметра σ,μ,s,λ) к  каноническому, содержащему минимальное число параметров: 1) преобразование искомой функции

W=η−σw,                                                          (16)

приводящее к трём параметрам μ,s,λ

Β1(2)η−σw=[(Dη+σ)2−μ2)+λ2η2s]η−σw=η−σ[(Dη2−μ2)+λ2η2s]w         (17)

2) преобразование координатной переменной

ξ=ηs                                                                           (18)

приводящее соответственно к двум параметрам σ=σs, λn2=λn2s2

Β1(2)(σ,μ,s,λn2)W↔Β1(2)(μ,λn2)w=s2ξ−σs[(Dξ2−μ2)+λn2ξ2]w                (19)

Нормируя координатную ξ переменную «коэффициентом бесселевой добавки» λn так, что ζ=λnξ, ЛОДУ бесселева типа общего вида окончательно приводится к стандартным  вычисленным (табличным) функциям

Β1(2)(σ,μ,s,λn2)W↔Β1(2)(μ,λn2)w=s2(ζλn)−σs[(Dζ2−μ2)+ζ2]w         (20)

3. Постановка задачи о собственных формах многопараметрических механических систем. Уравнения состояния многопараметрических механических систем в условиях малых колебаний и в докритическом состоянии (до потери устойчивости) описываются параметрическими линейными обыкновенными уравнениям высшего порядка бесселева типа с однородной (нулевой) правой частью

η2Ns[n=1Nb2n(2N)(γ)Κ(2n)(σ,μ,s)+b0(2N)(λ)]W=η2Nsn=1N[Κ1(2)(σ,μ,s)+λn2(γ)]W=0    (21)

с параметрически изменяющимися «коэффициентами жёсткости» b(2N)(γ)-функциями комбинированного параметра нагружения γ (например, мембранных меридианальных и тангенциальных напряжений). Параметры σ,μ,s- заданы, как характеристики изгибной и сдвиговой жёсткости, неизменны и выражаются через геометрические и деформационные характеристики конструкции (пластины, оболочки) и материала её. «Коэффициенты жёсткости», как функции b(2N)(γ)=b2n(2N)(γ), n=0,N параметра  γ, задают в пространстве b2n(2N) траекторию  нагружения

ΦHb(2N)(γ)=0                                                    (22)

Вместе с характеристическим уравнением «коэффициентов бесселевых добавок» (13)

ΡB(2N)(λ)=n=0Nb2n(2N)(γ)λ2=0                                           (23)

и соотношениями связности (14) «коэффициентов жёсткости» ЛОДУb2n(2N) и «коэффициентов бесселевых добавок»λn (они же являются и  структурными параметрами решений-цилиндрических функий)

b2N(2N)(γ)=1, b2n(2N)(γ)=j=1CNnkj=1nλkj2(γ), b2N−2(2N)(γ)=n=1Nλn2(γ), b0(2N)(γ)=n=1Nλn2(γ)     (24)

составляют первую основную часть постановки соответствующих краевых задач. Во вторую часть уравнений входят краевые условия на концах интервала η1≤η≤η2 (конечных или полубесконечных) и в полюсе η=0 (если он входит в интервал координатной переменной). Линейные краевые условия дифференциального типа общего вида записываются  в форме

Um(2N−1)(d(2N−1))W|η1η2=n=0N−1d1n,m(2N−1)Ε1m(n)W|η1+n=0N−1d2n,m(2N−1)Ε2m(n))W|η2=0, m=1,2N         (25)

Выводы: представленная часть постановки краевых задач определения собственных форм отличается  от  существующей тем, что:

- дополнительно задаётся траектория нагружения в пространстве «коэффициентов жёсткости» ЛОДУ, как изменяющихся величин в зависимости от комбинированного параметра нагружения (например, мембранных усилий в теории пластин и оболочек);

- используются две формы записи бесселевых ЛОДУ высшего порядка полиномиального типа: в форме  суммы «степеней-порядков» базового степенно-дифференциального оператора второго порядка и в форме коммутативного биномиального произведения разностей базового степенно-диференциального оператора и структурных параметров формы («коэффициентов бесселевой добавки»);

- для перехода от одной формы записи к другой введено соответствующее характеристическое уравнение для «коэффициентов бесселевой добавки»;

-  используется «соотношения связности», отражающие связь «коэффициентов жёсткости» ЛОДУ и структурных параметров формы.

Собственные формы определяются фундаментальной системой решений системы (ФСР) бесселевых ЛОДУ  (16) с одинаковыми эйлеровыми частями и различными коэффициентами бесселевых добавок. Это значит, что индексы и сдвиги соответствующих цилиндрических функций всей системы ФСР одинаковы.

4. Система фундаментальных решений - цилиндрических  функций второго порядка.

Цилиндрические функции бесселевых ЛОДУ второго порядка общего вида

Β1(2)(σ,μ,s,λ)W=[Ε1(2)(σ,μ)+λ2η2s]W=[((Dη+σ)2−μ)+λ2η2s]W=0      (26)

и применения к ЛОДУ преобразований Ломмеля-Томсона  W=η−σw, ξ=η2s определяются каноническим бесселевым ЛОДУ стандартного вида

[(Dξ2−μ2)+λ2]w=0, W=η−σw(η2s), μ=μs, λ=λs                                    (27)

и представляются в виде обобщённого степенного ряда

w±μ(ξ)=Z±μ(λξ)=ξ±μ(1+k=1∞(−1)k(λξ2)2k1k! m=1k(±μ+m))                      (28)

В зависимости от значений коэффициентов бесселевых добавок λ2 действительных положительных или отрицательных, мнимых или комплексных, простых или кратных эти функции могут быть осциллирующими или неосциллирующими, модулированными или немодулированными степенными или логарифмическими функциями. Для простых (некратных) значений беселевых добавок весь набор ФСР определяется по форме (28), а для кратных  (в зависимости от кратности) по схеме Лопиталя: для двукратных

w±μ,n+1(ξ)=limλn+1→λnZ±μ,n(λn1ξ)−Z±μ,n+1(λn+1ξ)λn−λn+1=ξdZ±μ(λn1ξ)dλn1                   (29)

и для многократных

w±μ,n+1(ξ)=ξdZ±μ(λnξ)dλn, w±μ,n+2(ξ)=ξ2d2Z±μ(λnξ)dλ2n, .....,w±μ,n+m(ξ)=ξmdmZ±μ(λnξ)dλn2   (30)

В случае однократных вид модуляции (осциллирующей или неосциллирующей) стандартный и зависит от значений бесселевых добавок λ2 (положительных или отрицательных действительных, мнимых или комплексных).

Виды осцилляций простых цилиндрических функций. Для простых действительных значений бесселевых добавок λ2 виды осцилляций приведены в таблице № 1

Таблица №1.

Виды простых осцилляций  и монотонностей цилиндрических функций второго порядка.

| № | Названия видов осцилляции или монотонности | Значения коэффициента бесселева добавка λ2 | Аргументы функций | Написание функций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бесселевы I –го рода. (Неймана, Вебера, Ханкеля) индекса (порядка) μ ξ2w''+ξw'−μ2w+λ2ξ2w=0 | λ2>0 положительные | ±λξ действительные | J±μ, N±μ, Y±μ действителные осциллирующие |
| 2 | Бесселевы II-го рода (Макдональда) (модифицированные функции Бесселя индекса (порядка) μ) ξ2w''+ξw'−μ2w−λ2ξ2w=0 | λ2<0 отрицательные | ±i λξ мнимые | I±μ, K±μ действителные монотонные |
| 3 | Бесселя- Кельвина (Томсона) индекса (порядка) μ ξ2w''+ξw'−μ2w∓iλ2ξ2w=0 | ±iλ2 мнимые | ±22(1±i)λξ комплексные | berμ, kerμ,beiμ,keiμ действителные части комплексной осциллирующие |
| 4 | Ханкеля индекса (порядка) μ ξ4wIV+4ξ3wIII+(6−−μ2)ξ2wII+3(1−μ2)ξ wI++(4−μ2)w+2ξ2α2(ξ2wII+ξ wI)+λ4ξ4w=0 | α2±iβ2β2=α4−γ4 комплексно- сопряжённые | ±α4+β4eiϕϕ=arc tgβ2α2 комплексно- сопряжённые | uμ,υμ,fμ,gμ действительные осциллирующие |

Рассматриваемые механические системы имеют только действительные «коэффициенты жёсткости» b(2N) поэтому мнимые корни характеристического уравнения  (23) для структурных параметров – «коэффициентов бесселевых добавок» могут быть только комплексно-сопряжёнными. Это значит, что решения типа функций Бесселя-Кельвина могут быть только в паре λk2=αk2+iβk2 и λk+12=αk2−iβk2. В вышеприведенной таблице в последней строке указаны функции для ЛОДУ четвёртого порядка с комплексно-сопряжёнными коэффициентами бесселевых добавок. Их явное выражение редко приводится в публикациях поэтому ниже они представлены

Kμ(ξ)=ξμ(1+n=1∞(−1)n(ρξ2)2ncos 2nϕn! k=1n(μ+k))

K−μ(ξ)=ξ−μ(1+n=1∞(−1)n(ρξ2)2ncos 2nϕn! k=1n(−μ+k))

Tμ(ξ)=ξμ(1+n=1∞(−1)n(ρξ2)2nsin 2nϕn! k=1n(μ+k))                                     (31)

T−μ(ξ)=ξ−μ(1+n=1∞(−1)n(ρξ2)2nsin 2nϕn! k=1n(−μ+k))

где параметры комплексно-сопряжённых коэффициентов бесселевых добавок следующие

λ2=α2±iβ2 ⇒ρ=α4+β4, ϕ=arc tgβ2α2                                    (32)

На рис.1-2 приведены формы простых цилиндрических функций (Бесселя и Макдональда) второго порядка действительного и мнимого аргументов и соответственно положительных и отрицательных значений коэффициентов бессселевых добавок, а на рис. 3-4 формы цилиндрических функций (Кельвина) четвёртого порядка комплексно-сопряжённого аргумента и соответственно комплексно-сопряжённого коэффициента бесселевого добавка.

Простейшие виды модулированных форм цилиндрических функций четвёртого порядка.

Рис.1. Бесселевы функции первого рода индекса =0.9 при разных значениях

коэффициентов бесселева добавка =0.5, 1, 2, 3

Рис.2.  Функции Макдональда первого рода индекса =0.9 при разных значениях коэффициентов

бесселева добавка =0.5, 1, 2, 3

Рис.3.  Функции Кельвина индекса =0.9 при разных значениях

комплексно-сопряжённой бесселевой добавки =0.9; 1; 2; 3 и =arctg(/)^2

Рис.4.  Функции Кельвина индекса =0.9 при разных значениях  комплексно-сопряжённой бесселевой добавки  =0.9; 1; 2; 3 и =arctg(/)^2

Список литературы.

- Король Е.З. Операторный и операторно - рекурретный методы интегрирования обобщённых эйлеровых и бесселевых уравнений порядка (N+2M). Избранные проблемы современной механики. Том 2./ Под ред. академика В.А.Садовничего. –М.: Издательство Московского университета. 2011.-454 стр. (С.243-257).

- Король Е.З. Обобщённые эйлеровы и бесселевы уравнения . Операторные иетоды интегрирования./ Избранные проблемы прикладной механики и математики.// Сборник научных статей кафедры «Прикладная и вычислительная математика», посвящённый восьмидесятилетию чл.-корр. РАН Э.И.Григолюка. –М.: МГТУ «МАМИ». 2003. -320 с. (с.172-207).

- Король Е.З. К определению собственных чисел и собственных форм для краевых задач со многими параметрами./ Избранные проблемы прочности современного машиностроения.// Сборник научных статей, посвящённый восьмидесяти пятилетию члена-корреспондента Российской академии наук Эдуарда Ивановича Григолюка (1923-2005).-М.: ФИЗМАТЛИТ. 2008.-204 с. (с.124-149).

- Король Е.З. К решению краевых задач продольно-поперечного изгиба орторопных круговых пластин на упругом основании. // ПММ. 2001. Т. 65. Вып. 6. С. 995-1007.

- Король Е.З.  К определению собственных частот малых продольных и поперечных колебаний тонких ортотропных круговых пластин. // Изв. РАН. МТТ. 2001. № 2. С. 163- 174.

- Король Е.З. Новые методы операторного интегрирования обобщённых эйлеровых и бесселевых уравнений (N+2M)-го порядка. // Проблемы машиностроения и надёжности машин. 2003. № 6. С. 8-21.

- Король Е.З. Операторные методы интегрирования эйлеровых и бесселевых уравнений (N+2M)-го порядка. // Вестн. Моск. ун-та. Матеем. Механ. 2001. № 4. 31-40.

- Король Е.З. Эволюция гиперболо - гармонических модулированных осесимметрических форм цилиндрической оболочки при комбинированной траектории  нагружения  и критические характеристические линии.// Проблемы машиностроения и автоматизации. -2-10.-№ 1. С.93-101.

- Король Е.З. Бигармонические модулированные осесимметрические формы цилиндрических оболочек и критические линии и точки траектории нагружения по линейной теории. // Известия МГТУ МАМИ № 1(9), 2010. с. 185-198.

- Король Е.З. Обобщённая постановка задач определения собственных осесимметрических форм цилиндрической оболочки при нагружении осевой силой и давлением. // Упругость и неупругость. Материалы Международного научного симпозиума по прблемам механики деформируемых тел, посвящённого 100-летию со дня рождения А.А.Ильюшина (Москва, 20-21 января 20111 года)./ Под. ред. проф. И.А.Кийко, проф. Г.Л.Бровко, проф. Р.А.Васина.-М.: Издательство Московского университета, 2011.-408 с. (С.372-378).

- Король Е.З. К определению критических траекторий и точек при анализе осесимметрических модулированных форм цилиндрических оболочек по линейной теории.// Известия Тульского государственного университета. Естественные науки Механика. 2010. Вып.2. С. 73-85.

- Кузнецов Д.С. Специальные функции. М.: Высшая школа. 1965.-272 с.

- Коренев Б.Г. Введение в теорию бесселевых функций. М.: Наука. 1971.-287 с.

- Никифоров А.Ф., Уваров В.Б. Основы теории специальныхфункций.М.: Наука. 1974.- 303 с.

- Никифоров А.Ф., Уваров В.Б. Специальные функции математической физики. М.: Наука. 1978. – 319 с.

- Уиттекер Э.Т., Ватсон Дж. Н. Курс современного анализа. ч.2. М.: Физматлит. 1963. – 327 с.

- Бейтмен Т., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. Функции Бесселя, функции параболического цилиндра, ортогональные полиномы. М.: Наука. 1976. – 375 с.

- Янке Е., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные функции. Формулы, графики, таблицы. М.: Физматлит. 1961 – 459 с.

noms2012@yandex.ru     до 1 июня 2012 не более 10 страниц

Рис.4.  Функции Кельвина индекса =0.9 при разных значениях

комплексно-сопряжённой бесселевой добавки =0.9; 1; 2; 3 и =arctg(/)^2